# 1. Forside

Titel: LABORATORIERAPPORT · EL-LÆRE, ØVELSE 1 - EL1, Jævnspændingskredsløb, Serie- og parallelforbindelse

Medvirkende: Daniel Ryg, Thore Pedersen, Hoang, Mads, Muhammed og Jonas

Dato for forsøget: 24. august 2026

Klasse og gruppe: BM4A, gruppe 4

# 2. Formål

Formålet med forsøget er at undersøge de grundlæggende sammenhænge i jævnspændingskredsløb med serie- og parallelforbundne modstande. De målte værdier for erstatningsmodstand, strøm og spænding sammenlignes med teoretiske værdier beregnet ved hjælp af Ohms lov, Kirchhoffs love og effektformlerne. Forsøget skal desuden belyse måleusikkerhed, komponenttolerancer og mulige fejlkilder.

# 3. Teori

## 3.1 Fysiske størrelser, symboler og enheder

- Spænding: Symbol U, Elektrisk energi pr. ladningsenhed, volt (V).

- Strøm: Symbol I, Elektrisk ladning pr. tidsenhed, ampere (A).

- Resistans: Symbol R, Modstand mod elektrisk strøm, ohm (Ω).

- Effekt: Symbol P, Omsat elektrisk energi pr. tidsenhed, watt (W).

Præfikserne milli og kilo anvendes efter behov: 1 mA = 10-3 A, 1 kΩ = 103 Ω.

## 3.2 Ohms lov

Ohms lov beskriver sammenhængen mellem spænding, strøm og resistans:

U = R · I

Isoleres henholdsvis strømmen og resistansen, fås:

I = U / R   og   R = U / I

## 3.3 Serieforbindelse

I et serieforbundet kredsløb er strømmen den samme gennem alle modstande:

It = I1 = I2 = … = In

Ifølge Kirchhoffs spændingslov er kildespændingen lig summen af spændingsfaldene:

Ut = U1 + U2 + … + Un

Da Uk = Rk · I for hver modstand, kan udtrykket skrives som:

Ut = I · R1 + I · R2 + … + I · Rn

hvilket giver Ut = I(R1 + R2 + … + Rn).

Sammenholdes dette med Ut = I · Rt, fås erstatningsmodstanden:

Rt = R1 + R2 + … + Rn

Spændingsfaldet over en vilkårlig modstand beregnes som:

Uk = I · Rk

## 3.4 Parallelforbindelse

I en parallelforbindelse er spændingen den samme over alle grene:

Ut = U1 = U2 = … = Un

Ifølge Kirchhoffs strømlov er totalstrømmen lig summen af grenstrømmene:

It = I1 + I2 + … + In

Med Ohms lov, Ik = U / Rk, fås:

It = U/R1 + U/R2 + … + U/Rn

Det skrives som: It = U(1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn).

Da It = U / Rt, fås:

1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn

og dermed: Rt = (1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn)-1

## 3.5 Elektrisk effekt

Elektrisk effekt er den omsatte elektriske energi pr. tidsenhed. Grundformlen er:

P = U · I

Ved at indsætte U = R · I fås:

P = R · I · I = I2 · R

Ved at indsætte I = U / R fås tilsvarende:

P = U · (U / R) = U2 / R

De tre ækvivalente effektformler er derfor:

P = U · I = I2 · R = U2 / R

## 3.6 Procentvis afvigelse

Den procentvise afvigelse mellem en målt og en beregnet værdi bestemmes som:

Afvigelse = (|xm − xb| / |xb|) · 100 %

Her betegner xm den målte værdi, og xb den beregnede værdi. Afvigelsen viser graden af overensstemmelse, men er ikke i sig selv en fuldstændig bestemmelse af måleusikkerheden.

# 4. Materialer

- Festo-forsøgsplade med laboratorieforsyning

- Jævnspændingsforsyning indstillet til 12,0 V DC

- Digitalt multimeter

- Modstande til serieforbindelsen: 22 Ω, 100 Ω, 330 Ω og 1000 Ω

- Modstande til parallelforbindelsen: 1000 Ω, 2200 Ω og 4700 Ω

- Forbindelsesledninger

- Forbindelsesbøjler (lus)

# 5. Fremgangsmåde

## Fælles målemetode:

- Strømforsyningen blev afbrudt, før kredsløbet blev opbygget eller ændret.

- Kredsløbets forbindelser og multimeterets indstilling blev kontrolleret, inden spændingen blev tilsluttet.

- Resistans blev målt med ohmmeter på et spændingsløst kredsløb.

- Ved strømmåling blev kredsløbet brudt, hvorefter multimeteret blev tilsluttet som amperemeter i serie med den relevante kreds eller gren.

- Ved spændingsmåling blev multimeteret tilsluttet som voltmeter parallelt over den relevante modstand eller gren.

- Rå måleværdier blev noteret med enhed, før de blev sammenlignet med de teoretiske værdier.

- Til sidst blev serieforbindelsens spændingssum og parallelforbindelsens strømsum kontrolleret.

## Serieforbindelse:

- Modstandene R1=22 Ω, R2=100 Ω, R3=330 Ω og R4=1000 Ω blev forbundet i serie.

- Erstatningsmodstanden blev målt med kredsløbet spændingsløst.

- Kredsløbet blev tilsluttet en kildespænding på 12,0 V.

- Totalstrømmen blev målt ved at indsætte amperemeteret i serie med kredsløbet.

- Spændingsfaldet over hver modstand blev målt ved at tilslutte voltmeteret parallelt over modstanden.

## Parallelforbindelse:

- Modstandene R1=1000 Ω, R2=2200 Ω og R3=4700 Ω blev forbundet parallelt mellem de samme to knudepunkter.

- Erstatningsmodstanden blev målt med kredsløbet spændingsløst.

- Parallelforbindelsen blev tilsluttet en kildespænding på 12,0 V.

- Totalstrømmen blev målt før forgreningspunktet.

- Grenstrømmene blev målt ved at indsætte amperemeteret i serie med én gren ad gangen.

- Spændingen over hver gren blev målt ved at tilslutte voltmeteret parallelt mellem de to fælles knudepunkter.

# 6. Måleresultater / data

Dette afsnit indeholder de registrerede forsøgsdata. Beregnede værdier fremgår først af afsnit 7.

## Serieforbindelse:

Kildespænding: Ut = 12,0 V.

Modstande: R1 = 22 Ω, R2 = 100 Ω, R3 = 330 Ω, R4 = 1000 Ω.

- Erstatningsmodstand (Rt): 1450 Ω (Målt uden spænding)

- Totalstrøm (It): 8,33 mA (Målt i serie)

- Spænding over 22 Ω (U1): 0,182 V (Plausibel værdi)

- Spænding over 100 Ω (U2): 8,36 V (Sandsynlig decimalfejl; 0,836 V anvendes kun som tydeligt markeret fortolkning)

- Spænding over 330 Ω (U3): 2,75 V (Plausibel værdi)

- Spænding over 1000 Ω (U4): 8,36 V (Plausibel værdi)

Datakontrol: Den rå notering U2 = 8,36 V kan ikke være korrekt samtidig med U4 = 8,36 V og en kildespænding på 12,0 V. I den sammenlignende databehandling er noteringen derfor fortolket som 0,836 V. Målingen bør gentages før endelig aflevering.

## Parallelforbindelse:

Kildespænding: Ut = 12,0 V.

Modstande: R1 = 1000 Ω, R2 = 2200 Ω, R3 = 4700 Ω.

- Erstatningsmodstand (Rt): 607,5 Ω (Målt uden spænding)

- Totalstrøm (It): 20,3 mA (Målt før forgreningen)

- Grenstrøm gennem 1000 Ω (I1): 13,7 mA (Afviger fra både teorien og den målte strømsum)

- Grenstrøm gennem 2200 Ω (I2): 5,4 mA (Plausibel værdi)

- Grenstrøm gennem 4700 Ω (I3): 2,5 mA (Plausibel værdi)

- Spænding over 1000 Ω (U1): 12,00 V (Plausibel værdi)

- Spænding over 2200 Ω (U2): 11,87 V (Plausibel værdi)

- Spænding over 4700 Ω (U3): 11,75 V (Plausibel værdi)

Datakontrol: De tre noterede grenstrømme summerer til 21,6 mA, mens totalstrømmen er noteret til 20,3 mA. Det er ikke i overensstemmelse med Kirchhoffs strømlov. Især målingen I1 = 13,7 mA bør gentages.

# 7. Databehandling

Ved gentagne beregninger vises én beregning af hver type fuldt ud. De øvrige resultater samles i tabeller. Beregningerne er udført med ikke-afrundede mellemresultater; afrunding foretages først ved slutresultatet.

## 7.1 Serieforbindelse

Erstatningsmodstand: Rt = 22 Ω + 100 Ω + 330 Ω + 1000 Ω = 1452 Ω.

Afvigelse fra målt værdi (1450 Ω): (|1450 - 1452| / 1452) · 100 % = 0,14 %.

Totalstrøm: It = Ut / Rt = 12,0 V / 1452 Ω = 8,264 mA.

Afvigelse fra målt værdi (8,33 mA): (|8,33 - 8,264| / 8,264) · 100 % = 0,79 %.

Spændingsfald (eksempel for R1): U1 = R1 · It = 22 Ω · 0,008264 A = 0,182 V.

Beregnet spænding for øvrige: U2 = 0,826 V, U3 = 2,727 V, U4 = 8,264 V.

Teoretisk spændingssum: 0,1818 V + 0,8264 V + 2,7273 V + 8,2645 V = 12 V. Med den fortolkede værdi for U2 bliver den målte spændingssum: 12,128 V (afvigelse på 1,07 %).

Effekt (eksempel for R1): P1 = I2 · R1 = (0,008264 A)2 · 22 Ω = 1,503 mW.

Beregnet effekt for øvrige: P2 = 6,830 mW, P3 = 22,539 mW, P4 = 68,301 mW. Total effekt = 99,174 mW.

## 7.2 Parallelforbindelse

Erstatningsmodstand: Rt = (1/1000 + 1/2200 + 1/4700)-1 = 599,77 Ω.

Afvigelse fra målt værdi (607,5 Ω): 1,29 %.

Grenstrømme (eksempel for R1): I1 = U1 / R1 = 12,0 V / 1000 Ω = 12,00 mA.

Beregnet strøm for øvrige: I2 = 5,455 mA, I3 = 2,553 mA.

Teoretisk totalstrøm: 12,000 + 5,455 + 2,553 = 20,01 mA. Afvigelsen fra den målte totalstrøm (20,3 mA) er 1,46 %.

Den målte sum af grenstrømmene giver 21,6 mA (afviger med 1,3 mA fra målt totalstrøm, svarende til 6,40 %).

Spænding over grenene: Forventet spænding er 12,00 V for alle grene. Målt: U1 = 12,00 V (0,00 % afvigelse), U2 = 11,87 V (1,08 % afvigelse), U3 = 11,75 V (2,08 % afvigelse).

Effekt (eksempel for R1): P1 = U2 / R1 = (12,0 V)2 / 1000 Ω = 0,1440 W.

Beregnet effekt for øvrige: P2 = 0,06545 W, P3 = 0,03064 W. Total effekt = 0,24009 W.

# 8. Vurdering af usikkerheder og fejlkilder

Følgende forenklinger er anvendt i beregningerne: Kildespændingen betragtes som konstant 12,0 V; lednings- og kontaktmodstande negligeres; modstandenes temperatur antages konstant; og de nominelle modstandsværdier anvendes, fordi individuelle målte værdier ikke fremgår af datasættet.

Mulige fejlkilder og deres påvirkning:

- Modstandstolerance: Den faktiske resistans kan afvige fra mærkeværdien.

- Multimeterets nøjagtighed og opløsning: Giver tilfældig og systematisk måleusikkerhed.

- Amperemeterets indre modstand: Ændrer kredsløbet en smule ved strømmåling.

- Kontaktmodstand i stik og ledninger: Kan påvirke især små spændingsfald.

- Variation i kildespænding: Målinger udført på forskellige tidspunkter kan blive usammenlignelige.

- Aflæsning eller notering: Kan forklare decimalfejlen ved U2 og den afvigende I1.

Den gennemsnitlige absolutte procentafvigelse for de fire direkte sammenlignelige hovedresultater (serieforbindelsens erstatningsmodstand og totalstrøm samt parallelforbindelsens erstatningsmodstand og totalstrøm) er beregnet til 0,92 %. Dette beskriver overensstemmelsen, ikke den kombinerede usikkerhed. De to tydeligste fejlpunkter er den rå notering U2=8,36 V i serieforbindelsen og grenstrømmen I1=13,7 mA i parallelforbindelsen. Begge bør måles igen.

# 9. Konklusion

Forsøgets hovedresultater viser god overensstemmelse mellem teori og måling for både serie- og parallelforbindelsen. I serieforbindelsen blev erstatningsmodstanden beregnet til 1452 Ω og målt til 1450 Ω, svarende til en afvigelse på 0,14 %. Totalstrømmen blev beregnet til 8,264 mA og målt til 8,33 mA, svarende til 0,79 %.

I parallelforbindelsen blev erstatningsmodstanden beregnet til 599,77 Ω og målt til 607,5 Ω, svarende til en afvigelse på 1,29 %. Totalstrømmen blev beregnet til 20,008 mA og målt til 20,3 mA, svarende til 1,46 %. De fire sammenlignelige hovedresultater har en gennemsnitlig absolut procentafvigelse på cirka 0,92 %.

Resultaterne understøtter derfor Ohms lov samt reglerne for serie- og parallelforbindelser. Konklusionen er dog begrænset af to inkonsistente delmålinger: den noterede spænding over 100 Ω-modstanden i serieforbindelsen og strømmen gennem 1000 Ω-grenen i parallelforbindelsen. Disse målinger bør gentages, før rapporten betragtes som endeligt valideret.

# Bilag: Til gennemgang

### A.1 Hvordan beregnes erstatningsmodstanden for serie- og parallelforbindelser?

For en serieforbindelse lægges modstandene sammen: Rt = R1 + R2 + … + Rn.

For en parallelforbindelse summeres de reciprokke modstande: 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn.

### A.2 Hvordan beregnes elektrisk effekt, og hvad er effekt et mål for?

Effekten kan beregnes med en af de ækvivalente formler: P = U · I = I2 · R = U2 / R.

Effekt angiver, hvor hurtigt elektrisk energi omsættes: 1 W = 1 J/s.

### A.3 Hvilke parametre kan justeres for at øge effekten?

Sammenhængen afhænger af, hvilken størrelse der holdes konstant. Ved konstant resistans øges effekten kvadratisk med spændingen, P = U2/R. Ved konstant spænding øges effekten, når resistansen reduceres. Ved konstant strøm øges effekten med resistansen, P = I2R. I praksis må komponenternes mærkeeffekt, temperatur og forsyningens strømgrænse aldrig overskrides.

### A.4 Hvad er definitionen på strøm og spænding?

Elektrisk strøm er ladningsmængde pr. tidsenhed: I = ΔQ / Δt, 1 A = 1 C/s.

Elektrisk spænding er energi pr. ladningsenhed: U = ΔE / Q, 1 V = 1 J/C.

### A.5 Hvordan afhænger en modstands resistans af temperaturen?

For et begrænset temperaturområde kan sammenhængen tilnærmes lineært: RT = R0(1 + α(T - T0)).

Her er R0 resistansen ved referencetemperaturen T0, og α er temperaturkoefficienten. Metaller har normalt positiv temperaturkoefficient, mens eksempelvis NTC-modstande har negativ temperaturkoefficient.

### A.6 Hvordan beregnes en leders resistans?

En homogen leders resistans beregnes som: R = ρ(ℓ / A).

Her er ρ materialets resistivitet, ℓ lederens længde, og A lederens tværsnitsareal. Enhederne skal vælges konsekvent: anvendes ρ i Ω·m, skal ℓ indsættes i meter og A i kvadratmeter. I installationsteknik anvendes også ρ i Ω·mm2/m sammen med A i mm2.